# Attention RTL 设计与验证报告

单查询八 token 四维定点计算单元

## 摘要

本文针对单查询、八 token、四维向量的 Attention 运算，设计并实现串行 RTL 计算单元。设计采用整数点积、UQ1.4 指数查表和共享迭代除法器，完成相关性计算、加权累加与归一化。完整验证包含 1725 次案例执行，RTL 的 6900 个输出分量符合整数参考模型，综合网表的输出与周期行为与 RTL 一致。无输入暂停时，事务延迟为 264 个时钟周期，最短启动间隔为 265 个周期。结果表明，该实现满足所定义的定点功能与接口协议；归一化延迟和低精度权重的量化误差是后续优化的主要约束。

# 1 设计目标与实现范围

设计依据为《2026 数字组考核 v2》A 题基础任务 [1]。输入包括四维整数查询向量 Q，以及 8×4 整数矩阵 K 和 V；输出为四维整数向量 O。每行 K 与对应行 V 属于同一 token。输入和输出均采用 8 位有符号整数，编码范围为 −128 至 127。电路支持输入有效信号控制、异步复位和事务完成指示。

实现采用先缓存、后分阶段计算的结构。点积和加权累加沿 token 与维度顺序展开，四个输出分量共用一个除法器。该结构限制并行算术资源的数量，代价是运算延迟随 token 数量增长。本报告评估 RTL 功能、接口时序及通用综合结果，器件性能评估不在本次实验范围内。

# 2 算法与定点数表示

令 j=0,…,7 表示 token，i=0,…,3 表示向量维度。依照任务定义，点积不包含 1/√d 缩放。分数、非负距离和权重整数编码分别为：

Scorej = i=03Qi Kji ; distancej = max(Score) − Scorej

Weightj = floor(16 exp(−distancej) + 0.5)

权重采用 UQ1.4 格式，编码 16 表示 1.0。整数 distance 对应的查表结果见表 1。减去最大分数可将指数自变量约束为非正数；至少一个权重编码为 16，保证合法输入的归一化分母非零。

表 1 指数函数的定点查表编码

| distance | 0 | 1 | 2 | 3 | ≥4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 |

L = j=07Weightj ; ACCi = j=07Weightj Vji

Oi = sign(ACCi) × floor(|ACCᵢ| + floor(L/2)L)

ACC 与 L 的权重编码比例在除法中相消。输出采用最近整数舍入，恰好半整数时远离零。硬件先对 ACC 扩展并取绝对值，再加入 floor(L/2)，完成无符号整数除法后恢复符号。

## 数值范围与位宽

表 2 给出各数据量的保守范围及 RTL 声明位宽。范围按输入极值和最多八项累加确定；部分量保留了额外位宽。L 的范围指权重计算完成后的值，累加初值为 0。

表 2 数据范围与实现位宽

| 数据量 | 整数编码范围 | RTL 位宽 |
| --- | --- | --- |
| Q K V O | −128 至 127 | signed 8 |
| Q×K | −16256 至 16384 | signed 16 |
| Score | −65024 至 65536 | signed 18 |
| distance | 0 至 130560 | unsigned 19 |
| Weight | 0 至 16 | unsigned 5 |
| L | 16 至 128 | unsigned 8 |
| Weight×V | −2048 至 2032 | signed 14 |
| ACC | −16384 至 16256 | signed 16 |

Weight 在参与有符号乘法前补零扩展为 6 位，乘积在累加前做符号扩展。归一化输入扩展至 36 位，以适配除法器接口。权重均非负且 L>0，因此未舍入的加权平均位于对应维度 V 的最小值与最大值之间；按上述规则舍入后的合法输出仍处于 int8 范围。RTL 同时保留边界饱和保护。

## 计算实例

取 Q=[1,0,0,0]，K 与 V 如表 3。该输入为完整实验保存的固定案例 demo/input.json [2]。对应中间量和最终输出如下。

表 3 固定输入及中间计算结果

| j | Kⱼ | Vⱼ | Scoreⱼ | Weightⱼ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [0, 0, 0, 0] | [4, 0, -4, 2] | 0 | 16 |
| 1 | [-1, 0, 0, 0] | [0, 4, 4, -2] | -1 | 6 |
| 2 | [-2, 0, 0, 0] | [2, 2, 2, 2] | -2 | 2 |
| 3 | [-3, 0, 0, 0] | [-2, 0, 2, 0] | -3 | 1 |
| 4 | [-4, 0, 0, 0] | [8, 8, 8, 8] | -4 | 0 |
| 5 | [-5, 0, 0, 0] | [-8, -8, -8, -8] | -5 | 0 |
| 6 | [-6, 0, 0, 0] | [1, 1, 1, 1] | -6 | 0 |
| 7 | [-7, 0, 0, 0] | [0, 0, 0, 0] | -7 | 0 |

Q 仅第一维非零，故 Score=[0,−1,−2,−3,−4,−5,−6,−7]，最大值为 0。查表后 L=16+6+2+1=25。四维累加结果为：

ACC = 16[4,0,−4,2] + 6[0,4,4,−2] + 2[2,2,2,2] + [−2,0,2,0]

ACC = [66,28,−34,24] ; ACC/L = [2.64,1.12,−1.36,0.96]

按最近整数舍入得到 O=[3,1,−1,1]。后四个 token 的量化权重为 0，对该实例的累加结果无贡献。

# 3 硬件体系结构

计算单元由主模块 attention_ip、组合查表模块 exp_lut 和参数化无符号除法器 unsigned_divider 组成 [3]。主模块负责输入缓存、点积、最大值更新、加权累加以及事务调度；数据通路如图 1 所示。

图 1 计算单元的数据通路与控制关系

## 运算资源与存储组织

输入按 Q、K/V 的顺序装载。Q 存储 4 个分量，K 和 V 各存储 32 个分量。token 与 dim 计数器共同构成 K/V 地址，地址计算为 4×token+dim。Score、Weight 和 ACC 分别设置独立数组，以保存阶段之间需要复用的中间量。

RTL 声明了 Q×K 和 Weight×V 两条乘法路径，各路径在同一计算阶段内沿 token 和维度复用。设计未将两类乘法合并为同一乘法器，也未对八个 token 设置八路并行计算单元。四维归一化共用一个 36 位逐位迭代除法器，减少了除法器实例数量，但四次除法须顺序执行。

## 阶段调度

控制器采用九状态有限状态机。全局最大分数只有在全部点积结束后才能确定，因此 EXP 必须位于 DOT 之后。EXP 完成全部权重和 L 的计算后进入 UPDATE，最后执行归一化与输出。表 4 列出各状态的主要操作和转移条件。

表 4 控制状态与转移条件

| 状态 | 主要操作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 等待新事务并初始化累加状态 | start=1 |
| LOAD_Q | 接收 Q 的 4 个分量 | 第 4 个有效分量已接收 |
| LOAD_KV | 按行接收 32 对 K/V 分量 | 第 32 对有效分量已接收 |
| DOT | 逐维点积并更新全局最大值 | 8 个点积全部完成 |
| EXP | 指数查表并累加 L | 8 个权重全部完成 |
| UPDATE | 逐维执行 Weight×V 累加 | 32 次加权累加完成 |
| NORM_START | 保存符号并启动一次除法 | 下一时钟周期 |
| NORM_WAIT | 等待商并写入输出缓存 | 除法完成后继续下一维或输出 |
| OUTPUT | 连续输出四个分量 | 第 4 项输出并置 done |

缓存全部输入使后续计算独立于发送端节奏。输入存储、中间量存储和阶段调度共同形成确定的事务边界，便于对数值运算与接口协议分别验证。

## 接口协议与复位行为

输入信号在时钟上升沿采样。start 仅在 IDLE 状态有效，接受启动的同一周期不接收 Q。发送端随后依次发送 4 个 Q 分量和 32 对 K/V 分量。主要接口定义见表 5。

表 5 主要接口及使用约束

| 信号 | 方向与位宽 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| clk / rst_n | 输入 1 / 1 bit | 时钟与低有效异步复位 |
| start | 输入 1 bit | IDLE 接受启动，忙时忽略 |
| q_in / q_valid | 输入 8 / 1 bit | LOAD_Q 且 q_valid=1 时写入 Q |
| k_in v_in / kv_valid | 输入 8 8 / 1 bit | LOAD_KV 且 kv_valid=1 时写入一对 K/V |
| data_ready | 输出 1 bit | 标识当前处于 LOAD_Q 或 LOAD_KV |
| out_data / out_valid | 输出 8 / 1 bit | 连续四周期给出 O[0] 至 O[3] |
| done | 输出 1 bit | 与第 4 个有效输出同周期 |

装载阶段的有效信号为 0 时，写入操作不发生，地址计数器保持不变。data_ready 不区分 Q 与 K/V 两种数据类型，发送端须遵守既定输入顺序。内部运算阶段连续推进；输出接口无反压信号，接收端须在四个连续有效周期内接收结果。

异步复位清除状态、计数器和累加控制，终止当前事务并返回 IDLE。输入数组不逐项复位，因为任一合法新事务均在计算前重新写满 Q/K/V；Score、Weight 与输出缓存同样在读取前被当前事务覆盖。这一处理避免为各数据存储项增加复位要求。

# 4 验证方法与实验设置

验证采用整数参考模型、独立高精度模型、RTL 测试台和综合网表仿真四个层次。Python 整数模型按第 2 节的量化规则生成期望值；Decimal 高精度模型独立计算查表编码和舍入结果，并建立未量化指数权重的数值基准。RTL 测试台检查内部计算结果和周期事件，综合网表则通过端口级测试与 RTL 比较 [4]。

完整实验使用三个固定种子，每组包含 575 个案例，其构成见表 6。三组共执行 1725 次案例、检查 6900 个输出分量；定向案例在各组中重复出现，因此该数量表示执行总数。

表 6 每组验证案例的构成

| 案例类别 | 数量 | 主要覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| 定向案例 | 31 | 零值、极值、舍入、查表边界 |
| 全 int8 范围随机输入 | 86 | 宽动态范围的输入组合 |
| 小分数随机输入 | 85 | 多个权重共同参与累加 |
| 近似并列分数随机输入 | 85 | 接近最大值的竞争权重 |
| 变形关系案例 | 256 | 32 组基准及七种变换 |
| 对抗案例 | 32 | 量化截断与极端 V 组合 |

算术单元另行验证：查找表穷举全部 2¹⁹ 个地址；除法器对 1、2、4、8 位配置穷举，对 16、36 位配置进行定向和随机测试。协议场景覆盖输入暂停、忙时启动、事务中复位及连续事务。测试环境与复现方法见附录 A。

## 验证结果与时序分析

完整实验的 RTL 与综合网表验证均通过。RTL 的 Score、最大值、Weight、L、ACC 及 O 与参考结果一致；端口级比较中，综合网表的输出值、输出顺序与周期行为均与 RTL 一致。表 7 汇总主要结果。

表 7 功能验证结果

| 验证项目 | 实验结果 |
| --- | --- |
| RTL 功能与协议 | 1725 次案例通过，6900 个输出分量一致 |
| 综合网表功能 | 1725 次案例通过，端口结果和周期一致 |
| 重复执行 | 同种子输出、周期采样与覆盖记录逐字节一致 |
| 错误注入 | 10 类选定缺陷均被检测 |
| 算术与软件单元测试 | 查找表、除法器及 21 项 Python 测试通过 |

## 输出时序

固定实例的 start 在全局第 4 个周期被接受，四个输出位于第 265 至 268 个周期，数据依次为 3、1、−1、1。out_valid 连续保持四周期有效，done 在第 268 个周期与最后一项对齐，因此事务延迟为 268−4=264 个周期。

图 2 固定实例的有效输出与完成信号

## 输入暂停与恢复

暂停实例在 Q 和 K/V 接收阶段各插入三个无效周期。图 3 中第 272 至 274 个周期 q_valid=0，dim 保持为 1；第 275 个周期恢复有效输入后，dim 更新为 2。完整事务延迟增至 270 个周期，增量等于六个暂停周期，输出仍为 [3,1,−1,1]。

图 3 Q 输入暂停期间的有效信号与装载位置

图 2、图 3 均由周期采样记录生成，采样时刻为时钟上升沿后 1 ns，state 和 dim 表示更新后的寄存器值 [4]。复位场景的检查同时确认当前事务被终止，以及下一事务重新装载后产生正确输出。

错误注入覆盖查表、符号、舍入、数据接收、valid 门控、输出时机和完成信号等缺陷。十类缺陷均触发测试失败，表明现有检查能够识别所选错误类型；该结果不构成全部缺陷或全部输入组合的穷尽证明。

# 5 周期资源与扩展分析

## 周期分解与吞吐约束

以 IDLE 接受 start 的上升沿为相对第 0 个周期。表 8 按上升沿之前的状态统计各阶段占用，不包含输入暂停。

表 8 无暂停事务的周期分解

| 阶段 | 相对周期 | 周期数 |
| --- | --- | --- |
| LOAD_Q | 1 至 4 | 4 |
| LOAD_KV | 5 至 36 | 32 |
| DOT | 37 至 68 | 32 |
| EXP | 69 至 76 | 8 |
| UPDATE | 77 至 108 | 32 |
| NORM_START 与 NORM_WAIT | 109 至 260 | 152 |
| OUTPUT | 261 至 264 | 4 |
| 合计 | start 至最后输出 | 264 |

36 位除法器执行 36 次逐位迭代，主控制器在后续上升沿观察完成信号。每个分量需要 1 个启动周期和 37 个等待周期，四个分量共占用 152 个周期，占总延迟的 57.6%。下一事务最早在相对第 265 个周期启动，因而最短启动间隔为 265 个周期，理想无暂停吞吐率为 f_clk/265。

## 通用综合结果

Yosys 通用综合统计为 5350 个通用单元、1041 位寄存器，结构检查通过 [5]。Q、K、V、Score、Weight、ACC 和输出缓存的 RTL 声明容量分别为 32、256、256、144、40、64、32 bit，合计 824 bit。综合寄存器统计还包含控制、暂存及除法器状态，并受到逻辑优化影响。

通用单元统计反映当前综合流程的逻辑规模，不能直接换算为 FPGA 的 LUT、DSP 或 BRAM 数量。实验采用零延迟功能仿真；10 ns 仿真时钟仅定义激励节奏，最高工作频率需在指定器件映射和时序分析后确定。

## token 数量扩展

保持 d=4 并沿用当前串行调度与 36 位除法器时，无暂停延迟为 T(S)=4+4S+4S+S+4S+152+4=13S+160。表 9 给出 S=256 的分析值。

表 9 保持四维时的规模扩展估算

| 指标 | S=8 实现 | S=256 估算 |
| --- | --- | --- |
| token 与 K/V 地址位宽 | 3 / 5 bit | 8 / 10 bit |
| L 与 ACC 位宽 | 8 / 16 bit | 13 / 20 bit |
| 数据缓存容量 | 824 bit | 22416 bit |
| 无暂停延迟 | 264 周期 | 3488 周期 |
| 每事务输入量 | 68 byte | 2052 byte |

扩展时须同步修改数组深度、循环终止条件、地址及累加位宽和相关验证。若时钟频率不变且继续串行执行，查询吞吐率将下降；若要求维持原查询率，平均输入带宽需提高约 30.18 倍。当前 RTL 固定为 S=8，上述 S=256、d=4 结果为结构估算。

# 6 数值误差分析

功能一致性以第 2 节的整数模型为基准。量化精度另以未量化指数权重、未作最终整数舍入的高精度结果为基准。对每个输出分量定义误差 e=O_RTL−O_ref；统计量包含权重量化、归一化传播及输出取整的共同影响。高精度计算采用 80 位十进制精度，三个种子的统计结果见表 10 [6]。

表 10 相对高精度参考值的误差统计

| 随机种子 | 分量数 | MAE | RMSE | P99 绝对误差 | 最大绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20260910 | 2300 | 1.165 | 3.220 | 13.035 | 28.978 |
| 20260922 | 2300 | 1.088 | 3.148 | 13.282 | 28.978 |
| 8675309 | 2300 | 1.221 | 3.385 | 14.487 | 28.978 |
| 三组合并 | 6900 | 1.158 | 3.253 | 14.295 | 28.978 |

MAE 为平均绝对误差，RMSE 为均方根误差，P99 采用最近秩法。误差单位与输出整数编码一致。合并统计由 6900 个分量重新计算，未对分组分位数取平均。测试集包含定向、变形和对抗案例，这些统计用于描述所测集合，不代表实际应用输入的概率分布。

## 量化截断的影响

最大误差出现在 distance=4 的边界案例。取 Q=[1,0,0,0]，第一个 token 的 K=[0,0,0,0]、V=[127,127,127,127]；其余七个 token 均有 K=[−4,0,0,0]、V=[−128,−128,−128,−128]。对应分数为 [0,−4,−4,−4,−4,−4,−4,−4]。

量化查表将七个 distance=4 的权重置为 0，仅保留最大分数 token 的权重 16，RTL 每个分量输出 127。高精度参考仍保留七项 exp(−4) 权重，因此每个参考输出为：

Oref = 127 − 7×128×exp(−4)1 + 7×exp(−4) ≈ 98.021857

由此得到绝对误差 127−98.021857≈28.978143。该案例表明，单个被截断权重虽小，多项权重与较大 V 差值叠加后仍可显著改变结果。误差来自既定量化规则；RTL 与整数模型在该案例中仍完全一致。

## 实现取舍与改进方向

当前 UQ1.4 查表只需保留少量非零编码，降低了指数近似逻辑和乘加数据宽度，但牺牲了距离较大 token 的贡献。提高权重小数位数有望减小截断误差，同时会扩大 Weight、L、乘积及 ACC 的位宽，并改变当前数值规范。共享除法器控制了实例数量，而归一化成为周期瓶颈；缩小除法器位宽或增加并行度的收益需分别通过范围证明、综合和仿真评估。

# 7 结论

本设计完成了单查询、八 token、四维 Attention 的定点 RTL 实现。分阶段串行数据通路、有效输入门控和连续四周期输出构成了完整事务协议，所执行的 RTL 与综合网表案例均满足定义的数值及周期行为。当前无暂停延迟为 264 个周期，归一化占其中 57.6%；量化边界案例的最大绝对误差为 28.978。后续设计应围绕目标吞吐率和精度要求，联合调整归一化结构与权重表示，并在目标器件上完成资源和时序评估。

# 附录 A 实验环境与复现

本报告的完整验证结果取自 2026 年 10 月 8 日的 delivery_full 实验，范围为 RTL_AND_NETLIST。数值误差汇总和图 2、图 3 均由该实验保存的数据计算或绘制。源码版本为 977fffec5825ba0eeb639de28a14e5a61c795f3b。

表 A1 完整实验的工具与参数

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 参考模型 | Python 3.14.3；Decimal 精度 80 |
| RTL 仿真 | Icarus Verilog 13.0；SystemVerilog 2012 |
| 综合 | Yosys 0.69+post；通用逻辑综合 |
| 测试种子 | 20260910、20260922、8675309 |
| 时钟与采样 | 仿真周期 10 ns；上升沿后 1 ns 采样 |
| 实验检查 | 整数一致性、端口时序、网表比较、错误注入及重跑一致性 |

在工程根目录 Attention_source 下执行以下命令可进行完整复验。--name 指定新的实验目录，--input 指定输入文件；随机及定向验证集合由脚本同时生成。重现表 3 的固定算例时，输入应使用完整实验保存的 demo/input.json。

python3 scripts/run_research.py --name defense_rerun --input docs/learning_input.json

实验结果记录于 experiments/defense_rerun/manifest.json；完整通过对应 status=PASS 且 verification_scope=RTL_AND_NETLIST。原始 VCD、周期 CSV、功能日志、数值误差和综合网表分别保存在该实验目录中。

# 附录 B 数据与文件索引

以下路径均相对于工程根目录或完整验证目录。版本、参数、源码快照及文件哈希共同标识实验条件，便于复核结果。

[1] 《2026 数字组考核 v2》A 题。基础规模及接口任务要求。

[2] 工程 docs/v2_contract.md 与完整验证目录 delivery_full/demo/input.json。整数数值约定、输入协议及固定计算实例。

[3] 工程 rtl/attention_ip.sv、rtl/exp_lut.sv、rtl/unsigned_divider.sv。计算、控制与除法器实现。

[4] 完整验证目录 delivery_full/manifest.json、demo/results/cycle_trace.csv、demo/results/rtl_results.csv，以及各 seed 目录的 results/。验证汇总、周期记录及 RTL/网表比较结果。

[5] delivery_full/synthesis/synthesis_stats.json 与 logs/synthesis.log。通用综合统计及结构检查记录。

[6] delivery_full/seed_*/results/numerical_audit.json 与 high_precision_errors.csv。分组误差统计及逐分量高精度误差。